Lab 10：Linux Device Driver III 實驗報告

| 實驗模組 | 控制腳位 | 核心函式 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TM1637 四位數七段顯示器 | CLK=GPIO25 / DIO=GPIO24 | initialize / writeByte / showNum / clearDisplay | 1000 → 0000，每秒 -100 |

一、實驗名稱

Linux Driver III：使用 Raspberry Pi3 GPIO 控制 TM1637 四位數七段顯示器

二、實驗目的

了解 Linux Device Driver III 實驗中，使用 GPIO 控制外部顯示模組的基本流程。

學習使用 libgpiod 控制 Raspberry Pi 的 GPIO 腳位，並透過 CLK 與 DIO 兩條訊號線與 TM1637 溝通。

完成 TM1637 四位數七段顯示器的初始化、資料寫入、數字顯示與清空顯示功能。

完成基本 demo：讓七段顯示器從 1000 倒數到 0000，每秒更新一次、一次減 100，結束後熄滅顯示器。

三、實驗步驟

1. 準備實驗器材與接線

實驗平台：Raspberry Pi OS 64-bit / Raspberry Pi3。

實驗器材：Raspberry Pi3、TM1637 四位數七段顯示器、杜邦線。

TM1637 模組共有 CLK、DIO、VCC、GND 四個主要接腳。

本實驗接線方式為 CLK 接 GPIO25、DIO 接 GPIO24、VCC 接 3.3V PWR、GND 接 GND。

2. 安裝 GPIO 相關 Library

在 Raspberry Pi 終端機輸入以下指令，安裝 gpiod 與 libgpiod 開發套件：

sudo apt update

sudo apt install -y gpiod libgpiod-dev libgpiod2

3. 確認 GPIO 工具是否安裝成功

使用 gpioinfo 檢查 gpiochip 與 GPIO line 是否可被系統辨識：

gpioinfo

若可以列出 gpiochip0 與各 GPIO line，代表 GPIO 工具安裝成功。

4. 撰寫 TM1637 控制程式

建立 tm1637.c，使用 libgpiod 開啟 /dev/gpiochip0，並同時要求 GPIO25 與 GPIO24 作為輸出腳位。

程式實作 writeCLK() 與 writeDIO() 控制 CLK / DIO 訊號，並透過 startWrite()、stopWrite()、writeByte() 完成 TM1637 的資料傳輸。

程式使用 segment_map[] 將數字 0 到 9 轉換成七段顯示器對應的 byte 資料。

5. 編譯 Demo 程式

gcc tm1637.c -o tm1637 -lgpiod

6. 執行 Demo 程式

sudo ./tm1637

執行後觀察 TM1637 是否依序顯示 1000、0900、0800、...、0000。

7. 實驗結果確認

若顯示器每秒更新一次，且每次數值減少 100，代表 showNum() 與 TM1637 資料寫入流程正常。

若顯示器完全不亮，優先檢查 VCC 是否接 3.3V、GND 是否共地、CLK 是否接 GPIO25、DIO 是否接 GPIO24。

若編譯時出現 gpiod_chip_get_line 或 gpiod_line_set_value 相關錯誤，代表系統使用 libgpiod v2 API，需使用 gpiod_line_request_set_value() 等新版函式。

四、問題與討論
demo 程式碼

檔名：example.c

#include <gpiod.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdint.h>

#define CHIPNAME "/dev/gpiochip0"

#define CLK_PIN 25

#define DIO_PIN 24

#define CLOCK_DELAY 5

#define DEFAULT_BRIGHTNESS 0x88

#define AUTO_MODE 0x40

#define FIXED_MODE 0x44

#define START_ADDR 0xC0

#define CLEAN 0x00

struct gpiod_chip *chip;

struct gpiod_line_request *request;

const uint8_t segment_map[] = {

0x3F, // 0

0x06, // 1

0x5B, // 2

0x4F, // 3

0x66, // 4

0x6D, // 5

0x7D, // 6

0x07, // 7

0x7F, // 8

0x6F  // 9

};

void delay_us(int us) {

usleep(us);

}

void writeDIO(int value) {

gpiod_line_request_set_value(

request,

DIO_PIN,

value ? GPIOD_LINE_VALUE_ACTIVE : GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE

);

delay_us(CLOCK_DELAY);

}

void writeCLK(int value) {

gpiod_line_request_set_value(

request,

CLK_PIN,

value ? GPIOD_LINE_VALUE_ACTIVE : GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE

);

delay_us(CLOCK_DELAY);

}

void startWrite() {

writeDIO(1);

writeCLK(1);

writeDIO(0);

writeCLK(0);

}

void stopWrite() {

writeCLK(0);

writeDIO(0);

writeCLK(1);

writeDIO(1);

}

void writeByte(uint8_t byte) {

for (int i = 0; i < 8; i++) {

writeCLK(0);

writeDIO(byte & 0x01);

writeCLK(1);

byte >>= 1;

}

// 忽略 ACK

writeCLK(0);

writeCLK(1);

writeCLK(0);

}

void initialize() {

chip = gpiod_chip_open(CHIPNAME);

if (!chip) {

perror("Open chip failed");

return;

}

struct gpiod_line_settings *settings;

struct gpiod_line_config *line_config;

struct gpiod_request_config *request_config;

settings = gpiod_line_settings_new();

line_config = gpiod_line_config_new();

request_config = gpiod_request_config_new();

if (!settings || !line_config || !request_config) {

perror("Create gpiod config failed");

return;

}

gpiod_line_settings_set_direction(settings, GPIOD_LINE_DIRECTION_OUTPUT);

gpiod_line_settings_set_output_value(settings, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE);

unsigned int offsets[2] = {CLK_PIN, DIO_PIN};

if (gpiod_line_config_add_line_settings(line_config, offsets, 2, settings) < 0) {

perror("Add line settings failed");

return;

}

gpiod_request_config_set_consumer(request_config, "tm1637");

request = gpiod_chip_request_lines(chip, request_config, line_config);

if (!request) {

perror("Request lines failed");

return;

}

gpiod_line_settings_free(settings);

gpiod_line_config_free(line_config);

gpiod_request_config_free(request_config);

}

void clearDisplay() {

startWrite();

writeByte(AUTO_MODE);

stopWrite();

startWrite();

writeByte(START_ADDR);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

writeByte(CLEAN);

}

stopWrite();

startWrite();

writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07);

stopWrite();

}

void end() {

clearDisplay();

if (request) {

gpiod_line_request_release(request);

}

if (chip) {

gpiod_chip_close(chip);

}

}

void showNum(int num) {

int digits[4] = {0};

if (num < 0) {

num = 0;

}

if (num > 9999) {

num = 9999;

}

for (int i = 3; i >= 0; i--) {

digits[i] = num % 10;

num /= 10;

}

startWrite();

writeByte(AUTO_MODE);

stopWrite();

startWrite();

writeByte(START_ADDR);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

writeByte(segment_map[digits[i]]);

}

stopWrite();

startWrite();

writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07);

stopWrite();

}

void showOneDigit(int pos, int num) {

if (pos < 0 || pos > 3 || num < 0 || num > 9) {

printf("Invalid position or number\n");

return;

}

startWrite();

writeByte(FIXED_MODE);

stopWrite();

startWrite();

writeByte(START_ADDR + pos);

writeByte(segment_map[num]);

stopWrite();

startWrite();

writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07);

stopWrite();

}

int main(void) {

initialize();

// 基本要求：1000, 0900, 0800, ... , 0000

for (int i = 1000; i >= 0; i -= 100) {

printf("Show: %04d\n", i);

showNum(i);

sleep(1);

}

clearDisplay();

end();

return 0;

}

編譯與執行指令

gcc example.c -o example -lgpiod

sudo ./example

demo 程式碼(加分題 學號跑馬燈)

檔名：marquee.c

#include <gpiod.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdint.h>

#include <signal.h>

#define CHIPNAME "/dev/gpiochip0"

#define CLK_PIN 25

#define DIO_PIN 24

#define CLOCK_DELAY 5

#define DEFAULT_BRIGHTNESS 0x88

#define AUTO_MODE 0x40

#define START_ADDR 0xC0

#define CLEAN 0x00

struct gpiod_chip *chip;

struct gpiod_line_request *request;

volatile sig_atomic_t running = 1;

const uint8_t segment_map[] = {

0x3F, // 0

0x06, // 1

0x5B, // 2

0x4F, // 3

0x66, // 4

0x6D, // 5

0x7D, // 6

0x07, // 7

0x7F, // 8

0x6F  // 9

};

void handle_sigint(int sig) {

running = 0;

}

void delay_us(int us) {

usleep(us);

}

void writeDIO(int value) {

gpiod_line_request_set_value(

request,

DIO_PIN,

value ? GPIOD_LINE_VALUE_ACTIVE : GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE

);

delay_us(CLOCK_DELAY);

}

void writeCLK(int value) {

gpiod_line_request_set_value(

request,

CLK_PIN,

value ? GPIOD_LINE_VALUE_ACTIVE : GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE

);

delay_us(CLOCK_DELAY);

}

void startWrite() {

writeDIO(1);

writeCLK(1);

writeDIO(0);

writeCLK(0);

}

void stopWrite() {

writeCLK(0);

writeDIO(0);

writeCLK(1);

writeDIO(1);

}

void writeByte(uint8_t byte) {

for (int i = 0; i < 8; i++) {

writeCLK(0);

writeDIO(byte & 0x01);

writeCLK(1);

byte >>= 1;

}

// 忽略 ACK

writeCLK(0);

writeCLK(1);

writeCLK(0);

}

int initialize() {

chip = gpiod_chip_open(CHIPNAME);

if (!chip) {

perror("Open chip failed");

return -1;

}

struct gpiod_line_settings *settings = gpiod_line_settings_new();

struct gpiod_line_config *line_config = gpiod_line_config_new();

struct gpiod_request_config *request_config = gpiod_request_config_new();

if (!settings || !line_config || !request_config) {

perror("Create gpiod config failed");

gpiod_chip_close(chip);

return -1;

}

gpiod_line_settings_set_direction(settings, GPIOD_LINE_DIRECTION_OUTPUT);

gpiod_line_settings_set_output_value(settings, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE);

unsigned int offsets[2] = {CLK_PIN, DIO_PIN};

if (gpiod_line_config_add_line_settings(line_config, offsets, 2, settings) < 0) {

perror("Add line settings failed");

gpiod_line_settings_free(settings);

gpiod_line_config_free(line_config);

gpiod_request_config_free(request_config);

gpiod_chip_close(chip);

return -1;

}

gpiod_request_config_set_consumer(request_config, "tm1637_marquee");

request = gpiod_chip_request_lines(chip, request_config, line_config);

if (!request) {

perror("Request lines failed");

gpiod_line_settings_free(settings);

gpiod_line_config_free(line_config);

gpiod_request_config_free(request_config);

gpiod_chip_close(chip);

return -1;

}

gpiod_line_settings_free(settings);

gpiod_line_config_free(line_config);

gpiod_request_config_free(request_config);

return 0;

}

void clearDisplay() {

startWrite();

writeByte(AUTO_MODE);

stopWrite();

startWrite();

writeByte(START_ADDR);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

writeByte(CLEAN);

}

stopWrite();

startWrite();

writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07);

stopWrite();

}

void displaySegments(uint8_t data[4]) {

startWrite();

writeByte(AUTO_MODE);

stopWrite();

startWrite();

writeByte(START_ADDR);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

writeByte(data[i]);

}

stopWrite();

startWrite();

writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07);

stopWrite();

}

void end() {

clearDisplay();

if (request) {

gpiod_line_request_release(request);

}

if (chip) {

gpiod_chip_close(chip);

}

}

int main(void) {

signal(SIGINT, handle_sigint);

if (initialize() < 0) {

return 1;

}

// 跑馬燈內容：前後加空白，讓進場和離場更像跑馬燈

int text[] = {

-1, -1, -1, -1,

6, 1, 4, 5, 3, 0, 0, 3, 6,

-1, -1, -1, -1

};

int len = sizeof(text) / sizeof(text[0]);

uint8_t display[4];

printf("Marquee start: 614530036\n");

printf("Press Ctrl+C to stop.\n");

while (running) {

for (int i = 0; i <= len - 4 && running; i++) {

for (int j = 0; j < 4; j++) {

int value = text[i + j];

if (value == -1) {

display[j] = CLEAN;

} else {

display[j] = segment_map[value];

}

}

displaySegments(display);

usleep(300000); // 0.3 秒換一次畫面

}

}

end();

printf("Marquee stop.\n");

return 0;

}