一、 實驗名稱

建立適用於 ARM Linux 之交叉除錯器（Cross Debugger）與遠端除錯實作。

二、 實驗目的

1. 從原始碼編譯並建置 arm-linux-gnueabihf-gdb。

2. 學習使用 QEMU 模擬器作為 Target 端進行程式執行。

3. 掌握「主機（Host）- 目標（Target）」架構下的遠端除錯技術。

4. 理解 GDB 遠端序列協定（Remote Serial Protocol）之運作。

三、 實驗步驟

1. GDB 源碼建置：

下載 gdb-12.1.tar.gz 並解壓。

在 build_gdb 資料夾執行配置：

../gdb-12.1/configure --prefix=/home/jasonchiu/WORK/crossgcc2 \

--target=arm-linux-gnueabihf --enable-tui=yes

執行 make -j4 與 make install。

2. 撰寫測試程式 test.c：

編寫包含 math.h 運算的程式，驗證編譯器對浮點數與數學庫的處理。

3. 交叉編譯：

使用指令：arm-linux-gnueabihf-gcc -static -g test.c -o test.exe -lm。

其中 -g 產生除錯資訊，-static 確保程式不依賴動態庫。

4. 連線除錯實作：

Target 端：啟動 QEMU 並開放埠口：qemu-arm -g 12345 ./test.exe。

Host 端：啟動 GDB 並連線：target remote localhost:12345。

執行控制：使用 break main 設定中斷點，透過 continue (c) 開始執行，並以 next (n) 與 print (p) 觀察變數。

四、問題與討論：

1. What is “JTAG”?

JTAG 是一種實體硬體介面協議。在真實硬體開發中，當處理器尚未安裝作業系統或無法運作時，透過 JTAG 線路可直接存取處理器內部的暫存器與記憶體進行除錯。

2. What is “GDB server” and “GDB stub”?

GDB server： 是一個跑在目標作業系統上的獨立代理程式。它負責監控被除錯程式，並透過網路與主機端的 GDB 溝通。在本次實驗中，QEMU 模擬了這個功能。

GDB stub： 是一段小型程式碼，直接被編譯並連結（Link）在目標程式中。它透過攔截 CPU 例外狀況（Traps）來獲取控制權，適合用於沒有作業系統的裸機環境。

3. What is the difference between GDB server and GDB stub?

GDB server 與 GDB stub 的主要區別在於其運作載體與對系統的相依性，GDB server 是一個獨立運行的行程（Process），除錯時需依賴作業系統的系統呼叫（System Calls）來達成任務；而 GDB stub 則是程式碼的一部份（Library），直接編譯並連結於目標程式中，並與處理器的中斷機制整合，因此非常適合用於裸機（Bare-metal）環境的開發。雖然兩者在執行層次有所差異，但它們皆使用 Remote Serial Protocol (RSP) 這種基於 ASCII 的封包格式，與主機端交換除錯訊息。