實驗報告：Raspberry Pi 3 簡易 Linux 系統實驗模組建置

一、 實驗名稱

Raspberry Pi 3 簡易 Linux 系統實驗模組建置

二、 實驗目的

Raspberry Pi 為當今熱門的單板電腦之一，本實驗旨在透過開源工具 Buildroot 編譯 Linux 系統之關鍵元件（包含 Bootloader、Kernel Image 與 Root Filesystem），並將其整合實作於 Raspberry Pi 3 硬體平台，以深入了解 Linux 系統元件間的相互作用。

三、 實驗步驟

1. 取得原始碼與環境準備

使用 git 指令從官方倉庫取得 Buildroot 原始碼：

git clone https://gitlab.com/buildroot.org/buildroot.git

為了提升編譯效率，建議於開發環境（如虛擬機）中配置適當的核心數（CPU Cores）與記憶體資源。

2. 基礎組態設定 (make config)

進入 Buildroot 目錄後，套用針對 Raspberry Pi 3 64-bit 架構的預設設定檔：

cd buildroot/

make raspberrypi3_64_defconfig

3. 自定義功能配置 (System & BusyBox Configuration)

根據實驗需求，透過選單介面新增特定工具套件：

新增獨立套件：執行 make menuconfig，於 Target packages -> Text editors and viewers 中勾選 vim。

配置 BusyBox 工具組：執行 make busybox-menuconfig，確保勾選以下核心工具：

Archive Utilities：gzip, bzip2

Process Management Utilities：top

Editors：vi

4. 系統編譯與映像檔生成

執行並行編譯指令：

make -j$(nproc)

編譯完成後，系統會於 output/images/ 目錄下生成 sdcard.img 磁碟映像檔。

5. SD 卡製作與啟動

將 SD 卡連接至開發主機，確認裝置代號（如 /dev/sdb）後，使用 dd 指令進行燒錄：

sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdb bs=4M status=progress && sync

燒錄完成後，將 SD 卡插入 Raspberry Pi 3 並接通電源（需確保電壓穩定於 5V）進行開機測試。

四、 問題與討論

1. firmware 目錄下各個檔案的用途分別是什麼？ (output/rpi-firmware/)

bootcode.bin：

第一級引導程式。樹莓派由 GPU 啟動，SoC 上電後會先讀取此檔案以初始化 GPU 並準備載入後續韌體。

cmdline.txt：

核心命令行參數檔。定義 Linux 核心啟動時的參數，如根檔案系統位置（root）、主控台輸出（console）等。

config.txt：

系統硬體設定檔。用於定義硬體初始化參數（如 HDMI 解析度、記憶體分配、超頻設定），效用等同於 PC 的 BIOS。

fixup.dat：

數據修正檔。用於 GPU 根據 config.txt 設定來重新分配 CPU 與 GPU 之間的記憶體對應。

start.elf：

GPU 韌體影像。GPU 執行此檔案後會讀取 config.txt，載入核心影像並啟動 CPU。

2. "cmdline.txt" 的內容與參數意義為何？

內容示例：

root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=tty1 console=ttyAMA0,115200

參數意義：

root=/dev/mmcblk0p2：指定根檔案系統位於 SD 卡的第二個分區。

rootwait：告知核心在嘗試掛載檔案系統前，需等待儲存設備（SD 卡）初始化完成。

console=tty1：將系統訊息輸出至第一個虛擬終端（即 HDMI 螢幕）。

console=ttyAMA0,115200：將系統訊息輸出至序列埠（UART），通訊速率設定為 115200 bps。